ING. VILIAM WESSERLE, INŽINIERSKA ČINNOSŤ - KRESLIČSKÉ PRÁCE

OBEŽNÁ 6, 010 08  ŽILINA, IČO 35286571 MOBIL: 0903 687 703

STAVBA: 	ZBER, KOMPOSTOVANIE   BR KO V OBCI MALÁ ČIERNA

MIESTO: 	ČÍSLO PARCELY 690, KÚ MALÁ ČIERNA

INVESTOR: 	OBEC MALÁ ČIERNA, MALÁ ČIERNA 55, 015 01 RAJEC

STUPEŇ: 	PROJEKT PRE OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

##### Z O Z N A M    P R Í L O H

- SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

2.01. STAVEBNÁ ČASŤ

2.02. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

- VÝKRES Č. 01. SITUÁCIA			1:500

- VÝKRES Č. 02. PÔDORYS			1:50

- VÝKRES Č. 03. DETAIL OPLOTENIA		1:20

- ROZPOČET

PROSPEKT KOMPOSTOVISKA   www.cadca.ibetonove-zumpy.sk

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Východiskové podklady:

Projekt vznikol na základe výzvy o Žiadosť o dotáciu z Envirofondu, v rámci činnosti C2. Nesie názov „ZBER, KOMPOSTOVANIE BR KO V OBCI MALÁ ČIERNA“.

Ide o aktivitu Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného Programu predchádzaniu vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2020 (podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, drvičov, mulčovacej kosačky, zriadenie centra opätovného použitia).

Legislatíva:

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej

povinnosti

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanovenia zákona o odpadoch

Cieľom je  znížiť množstvo biologicky rozložiteľných KO zneškodňovaných na skládkach o  oproti predchádzajúcim rokom, zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi v komunálnych odpadoch mestách a obciach, vytvoriť podmienky na získavanie vstupnej suroviny pre celoročné kompostovanie, vytvoriť komplexnú infraštruktúru na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním,  predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín využívať odpady ako zdroj energie, zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom

Podpora je ďalej určená na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, výstavbu a zakúpenie zariadení určených na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov ako jednej z vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Kompostovanie je  najstarší, najrozšírenejší a najlacnejší spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, z ktorého je možné pri nízkych prevádzkových nákladoch a dodržaní správneho technologického postupu získať kvalitné organické hnojivo v podobe kompostu, ktorý napriek svojim pozitívnym vlastnostiam na pôdu nenachádza adekvátne uplatnenie. Napriek tomu je na úrovni európskeho spoločenstva vytýčený jednoznačný cieľ, podľa ktorého je za účelom trvalo udržateľnej ochrany pôdy kompost nenahraditeľným zdrojom živín. Práve za účelom získania kvalitného kompostu je v rámci návrhu novej rámcovej smernice o odpade venovaná jedna časť podpore zavedenia separovane zbieraného biologicky rozložiteľného odpadu.

Projektová dokumentácia sa skladá zo stavebnej časti a prevádzkových súborov.

Stavebná časť obsahuje súhrnnú technickú správu, situáciu, pôdorys kompostoviska, detail oplotenia a rozpočet.

Prevádzkové súbory obsahujú špecifikáciu potrebnej techniky a technológie na nakladanie a manipuláciu s odpadom. Ide o nasledovné technológie:

- Kontajner 				5 ks

- Štiepkovač 			1 ks

- Mulčovač 				1 ks

- Drvič KO		 		1 ks

Projekt je doplnený o prospekt kompostoviska a prospekt cestných panelov.

Termíny a lehota výstavby:

Projektová dokumentácia:				10/2016

Zahájenie stavby:					05/2018

Ukončenie stavby, odovzdanie stavby

do prevádzky:						08/2018

obstaranie prevádzkových súborov a mobílií:	07-10/2018 (vrátane)

Lehota výstavby:					4 mesiace

Lehota obstarania PS:					4 mesiace

V Žiline október 2016				  Vypracoval Ing. Viliam WESSERLE

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVEBNÁ ČASŤ

## 1. Identifikačné údaje stavby a investora

### 1.1 Stavba

Riešený objekt  sa nachádza na parcele číslo  690 v Malej Čiernej v katastrálnom území Malá Čierna. Parcela sa nachádza medzi parcelami, na ktorých sú trávnaté porasty. Vedľa parcely sa nachádza obecná cesta

### 1.2. Majiteľ

Pozemok s parcelným číslom a 690 v Malej Čiernej v katastrálnom území Malá Čierna je majetkom obce Malá Čierna.

## 2. Základné údaje stavby

### 2.1. Popis stavby

Riešený objekt bude slúžiť ako obecné kompostovisko a zberný dvor biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo spádovej oblasti obyvateľov obce. Ročná produkcia je plánovaná na  31,68 tony.

Odhad vychádza z údajov od starostu obce o množstve biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého ročné množstvo je cca 35 m3 (26,5tony). Uvažuje sa s dvojročným cyklom kompostovania, t.j. prvý rok sa naplnia 3 kompostoviská s objemom 12 m3/kompostovisko. Uľahnutie kompostu je predpokladané v objeme 20 %. Objemová hmotnosť uľahnutého a vlhkého kompostu je uvažovaná 1100 kg.m-3. 3 x 12 m3 x 0,8 x 1100 = 31680 kg = 31,68 t. Realizáciou kompostovania sa očakáva 31,68 t/ročne.

Kompostovacia základka sa podľa pohybu teploty prekopáva a v priebehu 12 mesiacov je proces ukončený.

Tato aktivita:

• spĺňa účel odpadového hospodárstva spôsobom recyklácie BRKO,

• vytvára podmienky pre naplnenie Záväznej časti Programu odpadového hospodárstva

• je doplnkom k programu na rozvoj domáceho kompostovania,

• rieši materiálové zhodnotenie BRKO v mieste jeho vzniku, teda bez zbytočných

nákladov na dopravu.

Výsledkom tejto aktivity je kompost - organické hnojivo s vysokým obsahom trvalého

humusu a živín pre výživu rastlín. Živiny sú fixovane vo väzbách pre rastliny prístupných,

ale nevyplaviteľných do podzemných vôd.

Štatisticky v rámci obce je realizovaný separovaný zber odpadov v nasledovnom zložení:

| Kód odpadu |  | Jednotka | súčasnosť | Po realizácii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci |  | t/r | 162,870 | 174,582 |
| 20 02 02 | Zemina a kamenivo | t/r | 5,124 | 6,222 |
| 20 03 08 | Drobný stavebný | t/r | 120,048 | 123,708 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | t/r | 28,914 | 32,574 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | t/r | 8,052 | 10,980 |
| 20 01 10 | Šatstvo | t/r | 0,732 | 1,098 |

Prístup na pozemok kompostoviska bude riešený priamo z obecnej cesty. Areál bude ohradený a bude mať vstupnú bránu.

V areáli kompostoviska budú pri čelnom plote vysadené tuje západné smaragd, aby došlo k optickému oddeleniu kompostoviska od obecnej cesty, zároveň z ekologického hľadiska.

2.2. Charakteristika stavby

Obecné kompostovisko bude slúžiť pre obyvateľov obce.

Samotné kompostovisko sa skladá zo šiestich železobetónových typizovaných vaní obdĺžnikového pôdorysu.

Prevádzka kompostoviska sa bude riadiť Prevádzkovým poriadkom a bude vedený Prevádzkový denník. Kompostovisko bude kontrolované vpichovacím teplomerom, nakoľko sa jedná o riadený proces kompostovania.

2.3. Prevádzka stavby

Na obecnom kompostovisku môže byť kompostovaný výlučne biologický odpad rastlinného pôvodu, ktorý vzniká na uzemí obce napr.:

• odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene,

• rastlinný odpad z cintorína,

• rastlinný odpad zo záhrad,

• rastlinný odpad z trhoviska...

Do kompostu v žiadnom prípade nesmú byť použité biologicky rozložiteľné odpady, ktoré majú nadlimitný obsah cudzorodých látok, odpady obsahujúce nerozložiteľne prímesi,  zvyšky pesticídov, ropne uhľovodíky a ťažké kovy.

Vhodnosť biologicky rozložiteľných odpadov na kompostovanie sa určuje rôznymi kritériami. Pre potreby kompostovania na obecnom kompostovisku je dôležitý predovšetkým obsah živín, štruktúra surovín a stupeň vlhkosti.

Na obecnom kompostovisku sa používajú suroviny, u ktorých neboli zaznamenane nadlimitné hodnoty sledovaných látok.

V prípade podozrenia, že niektorá z dostupných surovín obsahuje zvýšené množstvo sledovaných látok (popr. nie sú k dispozícii limitne hodnoty), je potrebné vykonať analytický rozbor danej suroviny.

## 3. Technické riešenie

V areáli kompostoviska pod zámkovou dlažbou bude odstránená mačina a ornica v celkovej hrúbke 300 mm.

Následne budú vyhĺbené jamy pre komostoviská. Rozmer jamy bude z každej strany o 600 mm väčší, ako rozmer kompostoviska pre zabezpečenie manipulácie. Hĺbka jamy od úrovne odstránenej ornice je v najvyššom mieste terénu pri každej jame osobitne 1350 mm.

Pri zemných prácach je potrebné zabezpečiť steny výkopu, aby sa predišlo ich zosunutiu.

Na dno jamy bude vytvorené štrkové lôžko hrúbky 150 mm, ktoré bude následne zhutnené. Na lôžko je navrhnutý podkladový betón hrúbky 150mm, ktorý bude vystužený kari sieťou. Kompostovisko bude osadené výškovo tak, aby vrchná hrana kompostoviska bola minimálne 300 mm nad zámkovou dlažbou. (jama + odstránená ornica = 1350 + 300 = 1650 mm = V1., výška kompostoviska 1650 mm = V2., štrkové lôžko + podkladový betón = 300 mm = V3,   - V1 + V2 + V3 = 300 mm nad terénom

Po osadení kompostoviska bude zostávajúci výkop spätne zasypaný, zásyp realizovať po vrstvách a každú vrstvu zhutniť na rovnakú mieru, ako má okolitá pôvodná zemina.

Po prevedení zásypu je možné pristúpiť k vyhotoveniu zámkovej dlažby v celkovej hrúbke 300 mm a betónovým obrubníkom, ktoré lemujú zámkovú dlažbu. Zámková dlažba má hrúbku 80 mm, štrkové lôžko ø4-8 mm hrúbky 40 mm, štrkové lôžko ø8-16 mm 180 mm.

Po vybudovaní areálu kompostoviska bude vybudované oplotenie. Oplotenie je z drôteného pletiva, ktoré je pripevnené na oceľových stĺpikoch. Proti poveternosti sú stĺpiky a oplotenie chránené poplastovaním. Pri stĺpikoch sú pre zabezpečenie stability osadené vzpery.

Na vstup do areálu bude slúžiť dvojkrídlová typizovaná brána z oceľových prvkov, chránená poplastovaním.

Stĺpiky sú osadené do betónových pätiek kruhového prierezu, vzpery do betónových pätiek obdĺžnikového prierezu.

Pri osadzovaní stĺpikov pri bráne je dôležité zabezpečiť ich vzájomnú vzdialenosť podľa rozmerov dodanej dvojkrídlovej brány.

### Starostlivosť o životné prostredie počas výstavby

Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

- dbať, aby nebola devastované okolité plochy,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch,

- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie,

- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať :

- zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí

- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 218/92 Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Odpadové hospodárstvo

- Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe dáva rámcovú predstavu o odpadovom hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.

- Počas výstavby  sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.

Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby

- Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke:

Kód               Názov odpadov                                                              Kategória              Množstvo

150101		Obaly z papiera a lepenky	          			O	             0,100 t

150102		Obaly z plastov	                             		O	             0,100 t

150104		Obaly z kovu   	                              		O	             0,030 t

150110		Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 		N

0,005 t                     	látok, alebo kontamin. nebezp. látkami

170107		Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 		O

1,000 t 		a keramiky iné ako uvedené v 170106

(neobsahujúce nebezpečné látky)

170201		Drevo		                                            		O	              0,050 t

170203		Plasty				               		O	              0,020 t

170301		Bituménové zmesi obsahujúce 			N

0,000 t                      	uhoľný decht

170405		Železo a oceľ		                       			O	              0,050 t

170411		Káble iné ako uvedené v 170410			O	              0,020 t

170506		Výkopová zemina iná ako 				O

100 m3                       	uvedená v 170505

170604		Izolačné materiály iné ako 				O

0,000 t                        	uvedené v 170601 a 170603

170802		Stav.materiály na báze sadry 				O

0,000 t                       	iné ako uvedené v 170801

170904		Zmiešané odpady zo stavieb a

2,000 t                      	demolácií iné ako uvedené v 170901-03                  	O

Spôsob nakladania s odpadmi :

Odpady :

- budú odovzdané na skládku resp. na recykláciu (15102,170101,170107, 170203,170411,170506, 170604,17802,170904),

- budú energeticky využité  dodávateľom stavby (170201),

- budú odovzdané do zberne surovín na druhotné využitie (150101,150104, 170405),

- budú odovzdané firme oprávnenej na nakladanie s nebezpečným odpadmi (150110,170301).

Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch.

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,

- dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,

- využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 223/2001 o odpadoch,

- splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch,

- vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom,

- pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch.

Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie ,  ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Prevádzkové súbory obsahujú špecifikáciu potrebnej techniky a technológie na nakladanie a manipuláciu s odpadom. Ide o nasledovné technológie:

1. Kontajnery 5 ks

Sú určené pre uskladnenie a prepravu rôznych materiálov (komunálne a priemyselné odpady,  sypké materiály a iné).   Lyžiny z IPN/UPN 120/140, Bočnice – sklopné,  zadná brána - dvojkrídlová, maznice na pántoch a rolnách, centrálne istenie brán (ovládanie zboku).

Povrchová úprava v ľubovoľnom farebnom odtieni podľa RAL.

Objem kontajnera: 7,2 m3

Výška háku: 1000 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V): 4000 x 1800x 1000 mm

Prevedenie plechu dno/boky:  3/2 mm

Hmotnosť kontajnera:  cca 809 kg

2. Štiepkovač 1 ks

Štiepkovače sú určené na štiepkovanie veľkého množstva drevín  (konáre, stromy, vetvy, odrezky od píl, záhradný odpad atd…). Spracovaný materiál (štiepka)  sa používa na mulčovanie, kompostovanie, alebo ako palivo.

Modely s gravitačným podávaním :

Materiál sa posúva vlastnou váhou k plniacemu otvoru, kde si ho následne podávajú nože s pozitívnym sklonom.

Obsluha sa tak môže väčšinu času venovať prenášaniu materiálu k strojuNože :

Všetky nože sú plno tvrdené , prebrúsiteľné až 10x s prevádzkovou dobou medzi prebrúsením až 25h.

Špecifikácie štiepkovača:

- max. priemer materiálu v mm                            	152

- výkon t/h                                                              	až 3,5

- veľkosť štiepky v mm                                      	    15

- rozmery dĺžka x šírka x výška v mm          		2935x1266x2108

- hmotnosť v kg                                                           608

- podvozok                                                   		cestný , nebrzdený

- typ podávania                                                  	prítlačné valce

- typ motora                                                 		benzínový

- výkon motora kW/HP                                           	 16/22

3. Mulčovač 1 ks

- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota

- Výkon 22,4 kW/ 30 HP

- Zdvih motora 1 261 ccm

- Menovité otáčky 3000 ot/min

- Palivová nádrž 61 l

- 2-stupňový hydrostatický pohon, ovládanie nohou, 1 plynový pedál, uzávierka diferenciálu, náhon 4x4

- Chod dopredu  0-20,0 km/hod

- Chod dozadu 0-11,0 km/hod

- Uzávierka diferenciálu predných kolies

- PTO spojka s dvojitým účinkom – pri strate kontaktu predných kolies s povrchom sa automaticky zapne prevádzka zadných kolies – ako terénne autá – systém, ktorý zabraňuje poškodeniu trávnika

- Automatické zapínanie pohonu všetkých kolies, 4x4 zapnúť na stálu prevádzku

- Masívny zváraný rám s kompaktnou hydrostatickou prevodovkou Kubota z hliníka a liatiny

- Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku

- Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová

- Ručná parkovacia brzda

- Komfortné sedadlo s plynulou reguláciou posuvu, opierky rúk

- Pracovné svetlo vpredu

- Vývodová hriadeľ vpredu 2 530 ot/min

- Zapnutie a vypnutie kardanového pohonu pomocou hydraulickej viackotúčovej spojky a jednokotúčová brzda v olejovej náplni

- Vývodový hriadeľ pri motore 2 700 ot/min

- Posilňovač riadenia

- Výškovo nastaviteľný volant

- Riadené zadné kolesá

- Malý polomer otočenia

- Pneumatiky predné 24x12-12

- Pneumatiky zadné 18x9,50-8

- Rázvor kolies 1300 mm

- Rozchod vpredu 1063 mm/ vzadu 1020 mm

- Dĺžka stroja 2 450 mm

- Celková výška s ochranným rámom 1 985 mm

- Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania

- Váha stroja 755 kg

- Pracovný záber mulčovača 160 cm

- Počet Y nožov 100 ks – hrúbka 4 mm

- Výška nastavenia strniska 25-130 mm

- Zadné vyhadzovanie

- Zadný operný valec

- Predné operné nastaviteľné otočné kolieska

- Prerezávacie nože

- DRVIČ BRKO 1 ks

Motor						diesel Lombardini LDW1003

Výkon motora					26,5 HP

Priemer materiálu 				150 mm

Výkon m3/hod					13-18 m3/hod

Počet drviacich kladív			24 ks

Počet nožov					2 ks

Nastaviteľná drť				podľa použitého sita 20-60 mm

Hmotnosť					750 kg

Vyhadzovanie 				otočný výfuk 2280 mm

Podávací valec				1 ks, kovový ozubený, pohon hydromotorom

Podávací pás					kovový s ozubenými reťazami, pohon hydromotorom

Spúšťanie rotoru				remeň s hydrodynamickou spojkou

Otvor do podávacie valca			výška 490 mm x šírka 270 mm

Veľkosť násypky				1205x855 mm

Podvozok  					do 80 km/hod, možnosť ťahať traktorom a dodávkovým vozidlom, nárazová brzda s ručnou brzdou

NON STREES systém			áno – elektronický systém ochrany proti preťaženiu

SHC systém					možnosť nastavenia systému na drvenie haluziny, alebo guľatiny

Svetelná rampa				áno

Kontrolný panel motora			áno

Rozmery					3795 x 1450 x 2280 mm

Centrálne mazacie miesto			áno

Výška nakladacej hrany od zeme 		700 mm

Možnosti drvenia				tráva, zvyšky rastlín, vinná réva, drevný odpad, konáre a haluzovina, lístie, odpad v mokrom aj suchom stave, palety

V Žiline október 2016				  Vypracoval Ing. Viliam WESSERLE